ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВРСТА, КВАЛИТЕТ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

И КОЛИЧИНА УЉА И МАЗИВА

| Р.Б. | Врста (назив и ознака) добара | Ниво квалитета | Спецификација и одобрења | Јединица мере | Паковање | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorno ulje za dizel motore SAЕ 10W-40 | API CJ-4/CI-4 plus, ACEA E9/E7/E4/E6 | MB 228.51/228.5/235.27;MAN 3477/3277crt; DEUTZ DQCIV-10; MTU Type 3.1; RENAULT TRUCKS RXD; SCANIA Low Ash; VOLVO VDS-4/VDS-3 | litra | 200 l bure | 1400 l (7 pakovanja) |
| 2 | Motorno ulje za dizel motore Sae 10w40 | API CJ-4/SN; ACEA E6, E9, E7; Daimler MB-Approval 228.51, MB 228.31, MB 235.28; Volvo VDS-4, VDS-3 (Approval), | MAN M3677 (Approva), M3477 (Approval), M3271-1; Renault Trucks RXD, RLD-3, RLD-2 (Approval), Mack EO-O PP, EO-N PP, EO-M Plus, EO-N (Approval); MTU Cat. 3.1; CNG; RGD; Cummins CES 20081; JASO DH-2; Deutz DQC IV-10LA; Detroit Diesel DDC 93K218; Caterpillar ECF-3; | litra | 200 l bure | 800 l (4 pakovanja) |
| 3 | Motorno ulje za dizel motore SAE 15W-40 | API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ/,ACEA E7/E3/B4/A3 | MB /228.1/228.3/229.1; MAN 3275; MTU Type 2; RENAULT RLD-2; ; Caterpillar ECF-2; VOLVO VDS-3/VDS-2; Allison C4; Cummins CES 20078/7/6/5 | litra | 50 l bure | 250 l (5 pakovanja) |
| 4 | Hipoidno ulje za menjače SAE 85W-90 | API GL-5 | MAN 342 Typ M1; MB-Approval 235.0; MIL-L 2105 D; ZF-TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A | litra | 25 l kanta | 150 l (6 pakovanja) |
| 5 | Hipoidno ulje za menjače i volan SAE 90 | API GL-4/GL-5 | MB 235.0; MAN 342 M1; ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A | litra | 25 l kanta | 75 l (3 pakovanja) |
| 6 | Ulje za automatske menjače ATF | DEXRON-III | GM Dexron III G-34221, GM DEXRON-III H, Ford Mercon M-020602, Allison C-4, Nissan, Caterpillar TO-2, MB 236.6, Voith H 55.6336 | litra | 25 l kanta | 175 l (7 pakovanja) |
| 7 | Ulje za volane - visko ventilatore ATF | DEXRON-II | GM DEXRON II D; FORD MERCON; ALLISON C-3; VO1 TH G 607; ZF TE-ML09-11-14, MB 236.7, Voith H 55.6335 | litra | 1 l | 250 l |
| 8 | Kočiono ulje UK-2 | DOT 4 | ISO 4925 class 4, SAE J 1703 SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 4 | litra | 0,5 l | 20 l (40 pakovanja) |
| 9 | Ulje za kompresor klime SE 55 |  |  | litra | 1 l | 3 l |
| 10 | Antifriz (rash. tečnost) G-12 crveni (- 40 C namešten, spreman za upotrebu ) |  | SRPS H.Z2.010 tip III, BS 6580:2010, ASTM D 3306, MB 325.3, DAF 74002 Approved, MAN 324 type SNF | litra | 200 l bure | 800 l (4 pakovanja) |
| 11 | Antifriz (rash. tečnost) G-11 plavi (-40 C namešten, spreman za upotrebu ) |  | SRPS H.Z2.010 tip III, BS 6580:2010, ASTM D 3306, SAE J1034; MB 325.0; | litra | 200 l bure | 800 l (4 pakovanja) |
| 12 | Sredstvo za ispiranje hladnjaka K-2 |  |  | litra | 0,5 l | 3 l (6 pakovanja) |
| 13 | Sredstvo za pranje motora | Famin ili odgovarajuće | IS 07/204, FAM FSP 23272 | litra | 1 l | 40 l |
| 14 | FREON R 134 a |  |  | kilogram | 13,6 kg boca | 136 kg (10 pakovanja) |
| 15 | Sredstvo za spoljno pranje vozila (auto šampon) -beskontaktno |  |  | litra | 5 l kanta | 75 l (15 pakovanja) |
| 16 | Tečnost za pranje stakala – letnje |  | Na bazi etilen-glikol | litra | 5 l kanta | 150 l (30 pakovanja) |
| 17 | Tečnost za pranje stakala – zimsko -20 C |  | Na bazi etilen-glikol | litra | 5 l kanta | 150 l (30 pakovanja) |

Напомена:

Наведена је оквирно потребна количина предмета набавке. Стварно потребне количине могу бити мање или веће од наведених, у зависности од  потреба Наручиоца. Сагласност са овим захтевом наручиоца понуђач даје самим учешћем у поступку јавне набавке. Процењена вредност јавне набавке је 2.000.000,00  динара без ПДВ-а, што је и максимална вредност уговора. Наручилац није у обавези да реализује укупну уговорену вредност. На основу горе наведених количина, биће извршено рангирање понуда, а уговор ће се реализовати у складу са прихваћеним јединичним ценама највише и стварним потребама наручиоца.

Наручилац захтева од Понуђача да доставе доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама и изјави. Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- Изјаву (у слоб. Форми на меморандуму) дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да добра која нуди испуњавају техничке захтеве прописане Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе („Сл. лист СЦГ, бр. 62/04 и бр. 50/05),

- Технички лист о производу (Извод из каталога, PDS Product Data Sheet и сл) издат од стране произвођача уља и мазива (из којег се види назив робне марке и тип понуђеног добра, физичкохемијске карактеристике, вискозна градација, квалитативни ниво, спецификацију произвођача мотора која задовољавају понуђена добра и препоруке за употребу);

- Сигурносни (безбедносни) лист о производу (MSDS Material Safety Data Sheet) издат од стране произвођача уља и мазива, обавезно на српском језику;

- Рок испоруке добара: сукцесивно, у више наврата, рок испоруке не може бити дужи од 2 дана од дана пријема писаног захтева односно поруџбине Наручиоца,

- Гарантни рок за испоручена добра: по спецификацији произвођача, односно не може бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте добара.

- Место испоруке добара је седиште Наручиоца у Кикинди,Ђуре Јакшића 2-6. Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем добара до места испоруке. Трошкови испоруке добара морају бити урачунати у цену и не могу се накнадно фактурисати, односно наплаћивати.

- Плаћање: вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од 45 календарских дана од дана пријема исправне фактуре.